参数要求：

| 调研方案介绍 | 此次调研为价格调研。方案分为：一：医院自建。所有视频监控设备（包括存储）在医院且归医院所有，须提供UPS系统一套保证存储设备在市电中断情况下能正常运行一小时以上，还需包含原有设备、线路的拆除、清理并将旧设备放至医院指定位置存放。二：监控租赁服务。医院按月付款，供应商提供相应产品及服务且满足医院的使用需求。所有设备及线路由供应商自建并归供应商所有，存储设备在院外。需包含原有设备、线路的拆除、清理并将旧设备放至医院指定位置存放。上述两种方案可以任选一种或者两种进行报价。 |
| --- | --- |
| 需求介绍 | 供应商方案自拟但主要参数不得低于下表所示参数，自拟配套设备。最终目的：须支持电脑终端、移动终端、手机端实时调阅、操控监控画面，方便回放、拷贝历史监控视频。监控点位布局合理，力求全覆盖、无死角，做到人过留迹，车过留痕。监控画面清晰稳定。 |
| 点位数量 | 80个 |
| 数据存储时长 | 全天型存储不低于90天 |
| 摄像头像素： | 400万像素 |
| 监控室硬件要求： | 1.台式电脑1套，监控显示屏2块，每个不小于55寸。要求：在原显示屏墙上安装2个屏幕以替换原有屏幕。（原有3个显示屏每个长0.77米，宽0.47米，三个屏幕一排安装。） 2.台式电脑性能需满足：安装视频监控操作平台，能流畅操控监控平台，能回放、拷贝视频监控。 3.监控画面能在监控显示屏之间切换并通过电脑实施操控。 |
| 视频编码： | H.265&H.264,(默认H.265) |
| 拾音距离： | ≥5米 |
| 扬声功能： | 支持扬声功能 |
| 焦距： | ≥4mm（定焦） |
| 产品帧率： | ≥20FPS |
| 补光光源： | 支持红外及可见光双关源补光 |
| 防水防尘： | 支持防水防尘 |
| 内存： | 128MB及以上 |
| Flash： | 16MB及以上 |
| 语音对讲： | 支持双向语音对讲 |
| 安装方式： | 壁装/吊装，由供应商提供 |
| 夜视距离： | 红外≥50米，可见光≥20米 |
| 外观设计： | 枪型摄像机或半球 |
| 分辨率： | 2560*1440P |
| 售后维护 | 质保6年，7*24小时专人维护。出现故障半小时内达到故障现场。如硬件出现故障，酌情维修或者更换，保证一小时内完成故障处理。注：所有设备的维修、更换、调试安装及监控点位的迁移、软件系统的升级护费用包含在此次报价方案中（须注明每年维护费用和六年总维护费用）。 |

- 调研报价表模板（医院自建方案）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  | 万元，大写： |  |  |  |  |

- 调研报价表模板（租赁方案）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 万元/月/点位 | 每月总价（万元） | 六年总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 个 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  | 万元，大写： |  |  |  |  |

以上模板参与调研人可自行调整格式。