监控系统及摩托车、电瓶车收费系统改造参数及报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、老区监控改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1.400万海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 3.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66，内置拾音功能； 5.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 40 |  |  |  |
| 2 | 网络高清枪式摄像机 | 1.400万网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，下载的视频数据只有具有解码密匙的用户才能进行正常播放，支持MD5、SHA256、 MD5/SHA256摘要算法；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 3.支持显示监视画面中所选区域水平及垂直方向的像素数，支持预览画面“快捷配置”，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，支持恢复默认操作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥30米，防护等级不低于IP66； 5.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 40 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 1.≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥4个1000Base-X SFP光口(含1个单模模块)，单端口最大供电功率30W，整机最大供电功率240W；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发性能≥132Mpps； 2.支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；；持VLAN映射；支持MVRP ；支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping option82；支持静态路由；支持IPv4和IPv6双协议栈；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；支持ND、PMTU；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持PIM Snooping；支持组播VLAN；支持IPV6组播设置；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持802.1p、DSCP优先级映射；支持端口限速；支持以太网OAM；支持DLDP；支持Smart Link；支持Monitor Link； 3.支持用户分级管理和口令保护；支持SSH v1.5与SSH v2，为用户登录提供安全加密通道；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持防Dos攻击；支持MAC地址限制；支持IP Source Guard；支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持WEB认证；支持IEEE 802.1x；支持SAVI 源地址有效性验证；支持Radius、支持AAA；支持安全网管SNMPv3；支持广播报文抑制； 4.支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3；支持NTP时钟；支持系统工作日志；支持Sflow；支持NQA；支持共模防护6KV，防雷4级； 5.制造商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力，保证产品和服务的连续性，通过 ISO 22301 业务连续性管理体系认证(认证覆盖的业务范围包括本次投标产品)； 6.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 中心交换机 | 1.交换容量: ≥336Gbps/3.36Tbps,转发性能：≥51Mpps/108Mpps；性能指标：MAC地址表≥32K,IPv4路由表容量≥4K,IPv4路由表容量≥2K,IPv4路由表容量≥2K,ARP：≥4K；接口类型：端口形态：≥24*10/100/1000TX,≥4*SFP（含4个单模模块）； 2.ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；堆叠：最大堆叠台数≥9台,支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）,支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094；链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；镜像功能：支持远程镜像,支持流镜像,支持端口镜像；组播协议：支持IGMP v123，MLD v12,支持PIM Snooping,支持组播VLAN；路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF v2,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3； 4.可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms,支持Smartlink，收敛时间≤50ms,支持PVST功能：收敛时间≤50ms；访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2,支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 5.制造商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力，保证产品和服务的连续性，通过 ISO 22301 业务连续性管理体系认证(认证覆盖的业务范围包括本次投标产品)； 6.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 1.19英寸标准机箱，具有≥2个千兆以太网口，≥2个USB 3.0接口，不低于64位多核处理器，≥16GB内存，内置≥320T（标称）容量企业级硬盘； 2.应支持14TB、16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动，支持自动识别磁盘的剩余空间容量，支持根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 3.支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；支持≥750Mbps接入带宽，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 4.支持纠删码技术，支持多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中不低于任意12个或以内磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意≥13块硬盘发生故障，业务不中断；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 5.支持根据业务需要设置重构速度，至少具有低、中、高、全速等重构速度配置，支持显示重构速度，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘替换或更换该硬盘时，RAID重构可自动进行，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，支持损坏的RAID按照RAID损坏等级进行重构；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 6.支持灯光报警，支持按照故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色灯，灯闪烁频率、时长可设。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 7.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 支架 | 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 监视器 | 1、支持≥3840*2160@60Hz超高清显示，尺寸：≥65寸；采用超宽视角屏幕（上下左右）178°；3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 2、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入；支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 3.产品提供3年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 服务器 | 1、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 2、内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4、阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10； 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 6、网口：≥2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置≥2个USB3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，1个VGA接口； 7、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 8、管理功能：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能； 9、产品提供3年原厂质保。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 综合安防管理平台软件 | 1.综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理；最大支持监控点管理容量≥100000路，最大支持用户≥10000个，支持并发在线用户≥1000个；本次项目配置授权路数要求：监控≥100路； 2.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 3.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 4.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 5.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 6.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 7.支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 8.支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 9.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件） 10.支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件；支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 11.产品提供3年原厂质保。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 控制终端 | 1、CPU：≥NewCorei5-10500(3.1G/12M/6核)； 2、主板芯片：≥Intel 470主板，≥1个 PCIex1，≥1个PCIe x16 插槽，≥标配1个SD卡读卡器插槽，≥2 个 M.2 插槽； 3、内存：≥8G DDR4-2666内存，≥2根内存插槽，最大支持64G； 4、硬盘: ≥512G M.2 SSD硬盘； 5、机箱：机箱≥15升，标配键盘鼠标线缆锁，防止基础配件遗失，具备系统中冷却风扇和多向风扇的散热技术，提供技术证明材料； 6、电源：≥310W，同主机同品牌； 7、I\O接口：USB 接口≥8个(前置USB接口≥6个)；≥1 个音频线路输入端口；≥1 个音频线路输出端口；≥1 个 电源接口；≥1 个 RJ-45 端口；≥1 个 VGA 端口；≥1个 HDMI 端口； 8、操作系统：原厂预装正版Windows 10 64位及以上操作系统，具有计算机系统优化技术，可优化计算机系统，提升使用效率，提供技术证明材料； 9、为保障机器运行的稳定性，要求MTBF (平均无故障时间) ≥105万小时（颁证机构为国家电子计算机质量监督检验中心）； 10、显示器：≥21.5"宽屏16:9LED背光液晶显示器，分辨率≥1920x1080 ，具备TUV低蓝光护眼技术和优化显示器寿命的技术，提供技术证明材料； 11、整机（主机+显示器）原厂3年服务，厂家售后服务通过CCCS钻石五星级认证和卓越服务认证； 12、所有配置必须原厂原装，可用厂家400/800电话或当地维修站（官网维修站网点电话为准）确认配置，不接受其他第三方改装配置。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机柜 | 1.容量：6U；标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准； 2.材料及工艺：钢化玻璃前门；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 光缆 | 1.类型：8芯复合光缆；规格：B1.3（9/125um）；产品特性：光学性能：衰减@20℃（dB/km）：@1310≤0.36@1550≤0.22；物理性能：弯曲半径：（静态）10D，（动态）20D，允许压扁（N/100MM）：(长期）30D,(短期）100D，允许拉伸力（N）：（长期）600，（短期）1500。 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 1.产品类型：六类非屏蔽；产品适用：适用于电脑、集线器、ADSL、路线图、数字机顶盒、带网线接口的电视机以及无线网络设备端之间的网络跳线连接； 2.产品特性：材质：无氧铜；作用：连接网络传输，并提供高速上网；特点：国标线径0.5mm，纯无氧铜材质，屏蔽层，损耗极低。 | 点 | 90 |  |  |  |
| 14 | PVC管 | Φ16或Φ20管径可选，含管件。 | 点 | 80 |  |  |  |
| 15 | 金属线管 | Φ16或Φ20管径可选，含管件。 | 点 | 10 |  |  |  |
| 16 | 工程辅材 | 优质：电源线、光纤配套材料（熔纤、尾纤、终端盒）、水晶头、标签、扎带、小五金等 | 点 | 90 |  |  |  |
| 17 | 路面开挖及恢复 | 线路敷设过程中的路面开挖和恢复，包含但不仅限于硬化和绿化的恢复。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 安装调试人工1 | 设备及摄像头安装、线路敷设及相关配件安装调试人工等。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 安装调试人工2 | 原有设备及摄像头拆除、原有设备及摄像头安装、吊顶恢复、相关配件安装调试人工等。 | 批 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、UPS电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1.投标产品需采用纯在线式，双变换UPS产品,功率为6KVA，单单制式；投标产品需采IGBT整流技术及用最新的全数字DSP控制技术；投标产品输出功率不低于0.8； 2.电池电压192 VDC；输入指标：额定输入电压： 220/230/240 VAC，电压输入范围：110~300VAC；输入频率范围： 46-54Hz/56-64Hz；额定输出电压：220/230/240 VAC±1%，输出频率：市电模式跟随旁路，电池模式：50/60Hz±0.5%，输出波形失真度：≤3％ ，市电－电池切换时间：0ms；过载能力：105%≤负载量＜110%：30分钟，110%≤负载量＜130%：5分钟，负载量≥130%：10秒钟；系统效率：≥92％ ； 3.UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转的技术方法，投标说明技术方法和第三方证明文件； 4.UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率，投标说明技术方法和第三方证明文件； 5.UPS制造厂商具备ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证（提供复印件）； 6.UPS主机质保三年，提供7*24小时技术支持服务，中标后提供针对本项目的原厂供货证明和售后服务承诺函，审核通过后供货安装。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.容量：12V 100AH阀控式免维护铅酸蓄电池； 2.为保障后期维护便利性，要求与UPS主机同一品牌； 3.蓄电池质保三年，提供7*24小时技术支持服务。 | 个 | 16 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | 每套装16节12V 100AH蓄电池，组合式插放式结构，采用优质冷轧钢板和承重矩管，表面经酸洗、磷化、静电喷塑，美观大方，安全坚固 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | UPS输入线缆 | ZC-RVV3*6mm2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 工程辅材 | 优质：电源线、配电箱、空开等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装调试人工 | 设备安装、线路敷设、相关配件安装调试人工。 | 批 | 1 |  |  |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、新区电瓶车、摩托车停车收费系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、道闸类型：直杆；起落速度：3秒；道闸杆长：1-4米； 2、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（提供检测报告证明）； 3、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能（提供检测报告证明）； 4、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位（提供检测报告证明）； 5、应装有热过载保护装置（提供检测报告证明）。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 卡片发卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz，125KHz；支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号； 2、设备支持一个USB2.0接口免驱；设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 物资管理卡 | 1、芯片类型：mifare-1芯片 | 张 | 200 |  |  |  |
| 4 | 出入口控制机 | 1、报警接口检查：支持3路报警输出、和3路报警输入接口；道闸控制检查功能检查：支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸；显示屏功能检查：支持高清10.1寸LCD显示屏，分辨率600*1024；支持显示屏亮度按时间设置； 2、二维码显示功能检查：支持屏幕二维码显示，支持用户扫描二维码付款和入场（提供检测报告证明）； 3、二维码识读功能检查：支持二维码识读，最大支持识读距离1m，支持扫码圣光提示（提供检测报告证明）； 4、刷卡功能检查：支持IC、CPU卡刷卡（提供检测报告证明）； 5、设备远程管理功能检查：支持设备连接出入口终端管理系统，支持云端协同管理（提供检测报告证明）； 6、呼叫按钮自复位检查：支持自复位金属呼叫按钮；远程运维功能检查：支持对设备进行远程管理、远程升级；语音播报功能检查：支持自定义语音播报，支持按照四个时间段配置音量大小，同时支持播报声音模式配置。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 出入口LED显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色；分辨率64*64，支持最小16点阵显示； 2、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等；可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字；室外使用，防护等级IP54；内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 出入口立杆 | 1、立杆高度：1.3米 | 根 | 2 |  |  |  |
| 7 | 出入口控制终端 | 1、级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台；内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场；出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步；角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限； 2、余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上（提供检测报告证明）； 3、固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则（提供检测报告证明）； 4、卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能（提供检测报告证明）； 5、支付宝刷条形码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行（提供检测报告证明）； 6、微信扫码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码抢扫车主的微信条形码实现移动支付放行（提供检测报告证明）；数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 显示终端 | 1、屏幕尺寸：21.5英寸，最佳分辨率：1920x1080 ，屏幕比例：16:9（宽屏），高清标准：1080p（全高清），响应时间：5ms； 2、亮度：300cd/㎡ ，可视角度：178/178°，刷新率：75Hz ，视频接口：D-Sub（VGA）×1，HDMI×1。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 工程辅材 | 优质：网线、水晶头、标签、扎带、小五金等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装调试人工 | 设备安装、线路敷设、相关配件安装调试人工、地面开挖恢复及原有设备拆除等。 | 批 | 1 |  |  |  |
| C | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| D | 总计(A+B+C) |  |  |  |  |  |  |

售后要求：

1、接到报修电话后10分钟内响应，30分钟内到现场，软件问题2小时内处理完毕；硬件问题8小时内处理完毕，若24小时内处理不好，提供备用设备；

2、所有设备质保期后须提供终身维修维护服务；